| PN 16 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GG-25/ W.Nr. 0.6025 CAST IRON EN-JL 1040 |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 15-100 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 16 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 3000C TO 3000C |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI.

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR, INERT GASES.

| DN | øD | øK | S | H | ød1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 65 | 90 | 180 | 14 | 4 |
| 20 | 105 | 75 | 95 | 180 | 14 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 100 | 196 | 14 | 4 |
| 32 | 140 | 100 | 105 | 199 | 18 | 4 |
| 40 | 150 | 110 | 115 | 242 | 18 | 4 |
| 50 | 165 | 125 | 125 | 248 | 18 | 4 |
| 65 | 185 | 145 | 145 | 280 | 18 | 4 |
| 80 | 200 | 160 | 155 | 315 | 18 | 8 |
| 100 | 220 | 180 | 175 | 336 | 18 | 8 |