| PN 16 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |  |
| --- | --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GG-25/ W.Nr. 0.6025 CAST IRON EN-JL 1040 |  |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |  |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 15-300 |  |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 16 |  |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 3000C TO 3000C |  |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |  |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK, INERTNI PLINOVI.

X15Cr13

GS-C25

PLADANJ   DN 200-300

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR, INERT GASES.

| DN | L | H | øD | øK | ød1 | n | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 200 | 95 | 65 | 14 | 4 | 3,3 |
| 20 | 150 | 200 | 105 | 75 | 14 | 4 | 3,8 |
| 25 | 160 | 216 | 115 | 85 | 14 | 4 | 5,1 |
| 32 | 180 | 216 | 140 | 100 | 18 | 4 | 6,6 |
| 40 | 200 | 265 | 150 | 110 | 18 | 4 | 9,5 |
| 50 | 230 | 265 | 165 | 125 | 18 | 4 | 12,1 |
| 65 | 290 | 308 | 185 | 145 | 18 | 4 | 18,5 |
| 80 | 310 | 337 | 200 | 160 | 18 | 8 | 23,5 |
| 100 | 350 | 402 | 220 | 180 | 18 | 8 | 34 |
| 125 | 400 | 446 | 250 | 210 | 18 | 8 | 53 |
| 150 | 480 | 515 | 285 | 240 | 22 | 8 | 70 |
| 200 | 600 | 646 | 340 | 295 | 22 | 12 | 140 |
| 250 | 730 | 795 | 405 | 355 | 26 | 12 | 220 |
| 300 | 850 | 882 | 460 | 410 | 26 | 12 | 330 |