| PN 25/40 | STANDARDNA IZVEDBA STANDARD DESIGN |
| --- | --- |
| KUĆIŠTE BODY | GS-C25/ W.Nr. 1.0619 CAST STEEL GP240GH |
| UNUTARNJI DIJELOVI INNER PARTS | NEHRĐAJUĆI ČELIK STAINLESS STEEL |
| NAZIVNI OTVOR NOMINAL DIAMETER | DN 15-200 |
| NAZIVNI TLAK (bar) NOMINAL PRESSURE | PN 25/40 |
| TEMPERATURA TEMPERATURE RANGE | DO 4000C TO 4000C |
| SPAJANJE CONNECTION | PRIRUBNICA DIN 2501 FLANGES |

NAMJENA: VODA, PARA, ZRAK,

INERTNI PLINOVI.

CONTENTS: WATER, STEAM, AIR,

INERT GASES.

| DN | L 25/40 | H 25/40 | øD 25/40 | øK 25/40 | ød1 25/40 | n 25/40 | masa weight kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 130 | 153 | 95 | 65 | 14 | 4 | 4,8 |
| 20 | 150 | 187 | 105 | 75 | 14 | 4 | 5,8 |
| 25 | 160 | 187 | 115 | 85 | 14 | 4 | 6,6 |
| 32 | 180 | 244 | 140 | 100 | 18 | 4 | 10,2 |
| 40 | 200 | 244 | 150 | 110 | 18 | 4 | 14,6 |
| 50 | 230 | 287 | 165 | 125 | 18 | 4 | 14,8 |
| 65 | 290 | 335 | 185 | 145 | 18 | 8 | 27 |
| 80 | 310 | 370 | 200 | 160 | 18 | 8 | 36 |
| 100 | 350 | 445 | 235 | 190 | 22 | 8 | 51 |
| 125 | 400 | 500 | 270 | 220 | 26 | 8 | 78 |
| 150 | 480 | 536 | 300 | 250 | 26 | 8 | 106 |
| 200 | 600 | 634 | 360/375 | 310/320 | 26/30 | 12 | 165/182 |